ООО «ЗЕМ.СТАНДАРТ»

Юридический адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Радищева, 12, ИНН/КПП: 6322028080/632401001 Телефон: 8 (8482) 368-368, телефон/факс 8 (8482) 69-43-19, zemstandart@mail.ru

Р/с 40702810479060000157 в Самарском филиале ПАО «АК БАРС»Банк в г.Самара

БИК 043601850, к/с 30101810400000000850

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ

в проект межевания  территории

ограниченной с севера - границей земельного участка с КН63:09:0101163:595; с востока - красной линией по ул. Революционной; с юга - границей земельного участка с КН63:09:0101163:514; с запада - границами земельных участков с КН63:09:0101163:3; КН63:09:0101163:8322; КН63:09:0101163:611; КН63:09:0101163:627; КН63:09:0101163:608; КН63:09:0101163:610; КН63:09:0101163:559; КН63:09:0101163:625; КН63:09:0101163:605 в 1 квартале Автозаводского района г.Тольятти, утвержденный Постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.11.2017 №3627-п/1

ТОМ 1 (книга)

Основная часть

Тольятти

2022

ООО «ЗЕМ.СТАНДАРТ»

Юридический адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Радищева, 12, ИНН/КПП: 6322028080/632401001 Телефон: 8 (8482) 368-368, телефон/факс 8 (8482) 69-43-19, zemstandart@mail.ru

Р/с 40702810479060000157 в Самарском филиале ПАО «АК БАРС»Банк в г.Самара

БИК 043601850, к/с 30101810400000000850

Заказчик: ООО «КуйбышевГидроПроект»

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ

в проект межевания  территории

ограниченной с севера - границей земельного участка с КН63:09:0101163:595; с востока - красной линией по ул. Революционной; с юга - границей земельного участка с КН63:09:0101163:514; с запада - границами земельных участков с КН63:09:0101163:3; КН63:09:0101163:8322; КН63:09:0101163:611; КН63:09:0101163:627; КН63:09:0101163:608; КН63:09:0101163:610; КН63:09:0101163:559; КН63:09:0101163:625; КН63:09:0101163:605 в 1 квартале Автозаводского района г.Тольятти, утвержденный Постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.11.2017 №3627-п/1

Директор                                                                         Корчагин К.А.

Исполнитель                                                                   Алентьева Т.С.

Тольятти

2022

Состав проекта

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | ТОМ 1 (книга) – Проект изменений в проект межевания территории. Основная часть |
| 2 | ТОМ 2 (книга) – Проект изменений в проект межевания территории. Материалы по обоснованию |
| 3 | ТОМ 3 (книга) – Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Проект межевания территории

Содержание

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав проекта межевания территории | 5 |
| 2 | Пояснительная записка Введение Проектные решения Показатели образуемых и изменяемых земельных участков | 6-9 |
| 3 | Графические материалы Чертеж межевания территории | 10 |
| 4 | Приложения - Ведомость координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков - Задание на разработку внесения изменений в проект межевания территории |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Проект межевания территории

Состав проекта межевания территории

| Наименование | Масштаб |
| --- | --- |
| Пояснительная записка |  |
| Введение |  |
| Проектные решения |  |
| Показатели образуемых и изменяемых земельных участков |  |
| Графические материалы |  |
| Чертеж межевания территории | 1:500 |
| Приложения |  |
| Ведомость координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков |  |
| Задание на разработку внесения изменений в проект межевания территории |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Проект межевания территории

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Проект межевания территории

Введение

Проект изменений в проект межевания  территории, ограниченной с севера - границей земельного участка с КН63:09:0101163:595; с востока - красной линией по ул. Революционной; с юга - границей земельного участка с КН63:09:0101163:514; с запада - границами земельных участков с КН63:09:0101163:3; КН63:09:0101163:8322; КН63:09:0101163:611; КН63:09:0101163:627; КН63:09:0101163:608; КН63:09:0101163:610; КН63:09:0101163:559; КН63:09:0101163:625; КН63:09:0101163:605 в 1 квартале Автозаводского района г.Тольятти, утвержденный Постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.11.2017 №3627-п/1, подготовлен с целью внесения изменений в границы образуемого участка №8 и изменяемого участка №9 в соответствии со сложившейся застройкой на местности, а так же актуализации координат поворотных точек границ образуемого участка №4.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 "Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию" в период со дня вступления в силу данного постановления до 1 января 2023 г. в целях подготовки документации по планировке территории и внесения изменений в такую документацию принятие решения о подготовке документации по планировке территории и решения о подготовке изменений в документацию по планировке территории не требуется. В связи с вышеизложенным работы по внесению изменений в проект межевания проводились на основании задания заказчика и договора подряда №14 от 12.05.2022.

В соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.

Таким образом, подготовленные изменения в проект межевания территории вносятся в следующие разделы:

- Проектные решения (в части участка №8);

- Показатели образуемых и изменяемых земельных участков (в части участков №8 и №9);

- Чертеж межевания территории (в части участков №8 и №9);

- Ведомость координат  поворотных точек  границ образуемых и изменяемых земельных участков (в части участков №4, №8, №9).

В качестве исходной топографической основы для разработки проекта межевания территории были использованы результаты проведения инженерно-геодезических изысканий в М 1:500, в системе координат ВАЗа (перевод в МСК-63 осуществлен в специализированной лицензионной программе «Геоплан»), Балтийской системе высот 1977г., подготовленные ООО «ЗЕМ.СТАНДАРТ» (г. Тольятти) в 2022г.

При разработке проекта межевания в качестве основной законодательной базы и устанавливающих технические требования нормативов использовались:

# "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

# "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

# Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

# Генеральный план г.о. Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти №1756 от 25.05.2018;

Решение Думы городского округа Тольятти Самарской обл. от 24 декабря 2008г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Проект межевания территории

N 1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти»».

# СП 42.13330.2011 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»

Проектные решения

Образованный Участок с условным номером 8.

Земельный участок образован из свободной территории, подлежащей межеванию, а так же включения в его границы части земельного участка с КН 63:09:0101163:42 в целях приведения в соответствие границ участка сложившейся застройке. Земельный участок формируется для предоставления юридическим/физическим лицам в пользование. Разрешенное использование формируемого участка проектом устанавливается в соответствии с регламентом градостроительной зоны Ж-4.

Восточная, южная и западная границы указанного земельного участка

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Проект межевания территории

полностью соответствуют проекту межевания территории, утвержденному Постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.11.2017 №3627-п/1.

Северная граница земельного участка от т.12 до т.13 скорректирована с учетом фактического местоположения подземного сооружения, а от т.13 до т.15 с учетом фактического местоположения наземного объекта капитального строительства с КН 63:09:0101163:8540.

Показатели образуемых и изменяемых земельных участков

Таблица 1

| Условный № участка | Вид планируемого разрешенного использования | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Образуемые земельные участки |  |  |
| 8 | В соответствии с регламентом градостроительной зоны Ж-4 | 2014 |
| Изменяемые земельные участки |  |  |
| 9 | В соответствии с регламентом градостроительной зоны Ж-4 | 1863 |

Решение о выполнении кадастровых работ для цели оформления прав на образуемые земельные участки, для цели уточнения местоположения границ изменяемых земельных участков, а также для цели образования земельных участков путем перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, принимаются собственниками таких земельных участков самостоятельно после утверждения проекта межевания территории в установленном законом порядке.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Проект межевания территории

Приложение № 1

Ведомость координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков (система координат МСК-63)

| Обозначение характерных точек границы | Координаты (м) |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Участок с условным номером 4 |  |  |
| 1 | 423704.54 | 1316050.52 |
| 2 | 423707.15 | 1316050.95 |
| 3 | 423706.77 | 1316053.55 |
| 4 | 423774.44 | 1316063.06 |
| 5 | 423773.16 | 1316072.21 |
| 6 | 423768.96 | 1316102.39 |
| 7 | 423698.77 | 1316092.34 |
| 8 | 423699.12 | 1316089.83 |
| 9 | 423703.94 | 1316054.99 |
| 1 | 423704.54 | 1316050.52 |
| Участок с условным номером 8 |  |  |
| 10 | 423497.78 | 1316023.49 |
| 11 | 423548.22 | 1316030.91 |
| 12 | 423546.95 | 1316040.21 |
| 13 | 423545.14 | 1316052.96 |
| 14 | 423544.75 | 1316052.90 |
| 15 | 423542.31 | 1316069.94 |
| 16 | 423492.15 | 1316062.77 |
| 10 | 423497.78 | 1316023.49 |
| Участок с условным номером 9 |  |  |
| 11 | 423548.22 | 1316030.91 |
| 17 | 423589.92 | 1316036.78 |
| 18 | 423590.70 | 1316030.87 |
| 19 | 423594.79 | 1316031.43 |
| 20 | 423588.73 | 1316076.59 |
| 21 | 423584.61 | 1316076.01 |
| 15 | 423542.31 | 1316069.94 |
| 14 | 423544.75 | 1316052.90 |
| 13 | 423545.14 | 1316052.96 |
| 12 | 423546.95 | 1316040.21 |
| 11 | 423548.22 | 1316030.91 |