Проект

НПП «Экоград»

Центральный научно-исследовательский и проектный

институт Градостроительства (РААСН)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА «ТРЕУГОЛЬНИК»

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА г. ТОЛЬЯТТИ

Архитектурно-планировочная часть.

Схема организации движения транспорта

и улично-дорожной сети.

| Директор ООО НПП «Экоград» | К.Ф. Неустроев |
| --- | --- |

Проектные разработки выполнены на основании задания на разработку планировки планировочного района «Треугольник» в Центральном районе г. Тольятти, утвержденного мэром города 09.06.04г. и договора № 71 –2004 -ПП от 5 июля 2004 г.

При разработке проекта были использованы материалы:

1.Генеральный план города Тольятти, утвержденный городской Думой 09.07.2004г.

2. Схема функционального зонирования и красных линий, городского планировочного района «Треугольник» в Центральном районе г. Тольятти, утвержденная протоколом от 13.10.2004г.

3. Проект «Организация движения автотранспорта в транспортных узлах по Южному шоссе на участке от Московского проспекта до ул. Ленина в г. Тольятти», разработанный ООО НПП «Экоград» и утвержденный в 2002г.

4. Схема функционального зонирования и проект красных линий планировочного района «Треугольник» Центрального района г. Тольятти, утвержденная 13.10.2004г

5. Проект транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Южного шоссе с Обводной дорогой, выполненный ООО «НОВОТЕХ» г.Пенза.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА.

1.1. Местоположение.

Проектируемая территория расположена в городской черте Центрального района города, в треугольнике, ограниченном с юга – Южным шоссе, с восточной стороны – Хрящевским шоссе, с запада примыкает к промышленно-коммунальной зоне по границе обводного шоссе.

1.2. Характеристика территории, инженерно-геологические условия.

Территория планировочного района в отведенных границах практически свободна от застройки и в основном занята пашней.

Участок имеет незначительный уклон. В геологическом отношении территория мало изучена, в связи с этим при проектировании учесть возможность просадочных грунтов и подтопляемости. Границами проектируемой территории являются с юга – южное шоссе, с востока – Хрящевское шоссе, с запада – Обводное шоссе.

Площадь территории – 191,7 га.

2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

2.1. Планировочная организация и функциональное зонирование территории.

Основной функционального использования и планировочной структуры застройки территории «Треугольник» является генеральный план города на расчетный срок до 2015 года, разработанный НПП «Экоград» ЦНИИП градостроительства и утвержденный городской Думой 9 июля 2004г.

Учитывая расположение района застройки на стыке Автозаводского и Центрального районов и основных транспортных магистралей города, фактически территория приобретает значение общегородского центра, поэтому композиционно проект планировки необходимо рассматривать как единый градостроительный ансамбль, объединенный общим архитектурным обликом при разнообразии форм, с четким зонированием ее функционального использования.

2.2. На схеме функционального зонирования показан наиболее оптимальный вариант планировки района, планировочная структура которого логически завершает планировку северной части Автозаводского района с выходом основных магистралей (ул. Тополиная и Яшина) на Обводную дорогу, гармонично сочетает в себе сложившуюся инфраструктуру транспортных магистралей с проектируемыми. Основные транспортные и пешеходные связи решены таким образом, чтобы логично и удобно связать между собой Центральный и Автозаводский районы, а так же промышленную зону АвтоВАЗа и Северный промузел. Продолжение улицы Коммунальной, проходящей транзитом через проектируемый район превращает ее в магистраль городского значения, так как она становится дублером Южного шоссе и значительно сократит по нему автомобильные потоки (особенно грузового транспорта), что значительно улучшит экологическую обстановку в районе массовой жилой застройки.

Транспортная схема проекта планировки увязана со схемой градостроительного зонирования города Тольятти, предусмотренной генеральным планом города и выполненной на основе «Схемы организации движения транспорта» по сети магистральных дорог с выделением участков непрерывного движения (Южное шоссе), утвержденной в 2002 году.

2.3. Основными планировочными осями, определяющими зонирование нового планировочного района, являются проектируемые магистрали с продолжением улиц Тополиная и Яшина до Обводной дороги и параллельные Южному шоссе продолжения улиц Автотранспортной и Коммунальной. Такая схема позволяет четко разграничить территорию на три основные зоны функционального назначения. Красные линии зон и микрорайонов будут уточнены проектом застройки.

I зона.

Малый треугольник, который образуется продолжением ул. Коммунальной до пересечения с Хрящевским шоссе.

В ней уже размещены автозаправочная станция и паркинги легковых автомобилей фирмы ООО «Крисма-Автосервис». Кроме того размещаются: комплекс оптово-розничной торговли строительными материалами, который мог бы полностью удовлетворить запросы потребителей. Наличие транспортных магистралей с выходом на Обводную дорогу представляет неоспоримое удобство как для поставщиков, так и для населения города, пожарное депо. А также могут размещаться охраняемые паркинги-накопители для большегрузных автомобилей, сеть недорогих мотелей с магазинами, складские терминалы и другие предприятия коммунального назначения, в том числе многоэтажный гараж для жителей микрорайона II-Б.

II зона.

Образуется улицами Коммунальной и Автотранспортной. Зона преимущественно жилой и социально-бытовой застройки. На территории зоны возможно строительство жилых домов общей площадью до 130 тыс. м². В свою очередь зона членится на три микрорайона.

Микрорайон II-А расположен в треугольнике, ограниченном Обводным шоссе, ул. Автотранспортной и ул. Тополиной. В связи с близостью промышленно-коммунальной зоны АвтоВАЗа размещение жилой застройки (в т.ч. малоэтажной) нецелесообразно. В микрорайоне IIА необходимо разместить объекты социально важные для жителей Автозаводского района и города в целом. В первую очередь к ним можно отнести колхозный рынок. Существующий в Автозаводском районе уже не справляется с возросшими нагрузками. Мотель и административные здания расположатся вдоль ул. Тополиная.

Микрорайон II-Б занимает центральное положение в микрорайоне. Территория S = 32,4 га размешается в прямоугольнике, ограниченном улицами Коммунальная, Тополиная, Яшина и бульваром, расположенным по оси улицы Автотранспортной, на котором можно разместить до 100 тыс. м² жилой площади. Учитывая выгодное местоположение микрорайона, его застройка должна осуществляться разно-этажными домами (в том числе повышенной этажности) с полным набором всех социально-бытовых предприятий, а также объектами общественно-деловой направленности (деловые центры, офисы фирм и т.п.).

Микрорайон II-В располагается на территории S = 13,9 га, ограниченной Хрящевским шоссе и улицами Яшина и Автотранспортной и застраивается преимущественно домами по принципу малоэтажной высокоплотной застройки, что позволит визуально раскрыть архитектуру центра со стороны шоссе. В микрорайоне проектируются социально-бытовые объекты в соответствии с нормами СНиП.

III зона.

Расположена между ул. Автотранспортная и Южным шоссе и так же членится на три микрорайона и наиболее ответственна в градостроительном ансамбле «Треугольника». архитектурный облик проектируемых зданий и сооружений должен отличаться новизной форм и разнообразием в едином замысле застройки Южного шоссе, «визитной карточкой» нового Тольятти.

Микрорайон I-1. В микрорайоне размещаются крупные торговые предприятия продовольственных и промышленных товаров, общественно-деловые зоны и зоны отдыха, культуры и развлечений. Возможно размещение многоуровневого гаража. На пересечении Южного и Хрящевского шоссе размещен крупный торговый комплекс оптово-розничной торговли ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

Учитывая наличие в III зоне больших резервных площадей для объектов общественно-делового назначения по предложению органов власти в МКР I-I вдоль магистрали Т-2 возможно размещение жилой малоэтажной высокоплотной застройки микрорайон общей площадью до 60 тыс. кв. метров который будет связан с МКР II-1подземным переходом через магистраль Т-2. Данное предложение будет рассматриваться в проекте застройки МКР I-I с учетом требований и согласований с владельцами земельных участков

Микрорайон I-2 является ключевым в определении всей градостроительной концепции планировочного района «Треугольник». Центральным ядром композиционного размещения объектов застройки в настоящее время является торгово-развлекательный комплекс «КИТ-Кэпитал», с пешеходным мостом через южное шоссе и выходом на Рябиновый бульвар.

Детский торгово-развлекательный комплекс с детским парком развлечений размещаются вдоль магистрали Т-3. Создание такого комплекса диктуется острой необходимостью организации досуга детей, для северной части Автозаводского района и новой жилой застройки в рамках национального проекта здравоохранения.

Микрорайон I-3 Расположен в треугольнике ограниченном Южным шоссе и транспортной двухуровневой развязкой на пересечении Южного и Обводного шоссе. В связи с отказом инвесторов от наиболее целесообразного строительства Ледового дворца в микрорайоне I-2 и продажей землевладельцем земельного участка, предназначенного для размещения спортивно-оздоровительного комплекса, для строительства торгового центра ООО «Лента», указанный комплекс предлагается разместить в свободном от застройки микрорайоне I-3. Создание спортивно-оздоровительного комплекса значительно улучшит среду обитания северной части Автозаводского и Центрального районов, в которых резко снизились темпы развития социальной инфраструктуры, а следовательно и качества жизни населения. В составе комплекса предполагается строительство спортивно-концертного комплекса на 3000 мест, плавательного бассейна, спорт-манежа, детской спортивной школы олимпийского резерва, гостиницы и других объектов спортивно-оздоровительного назначения.

Основой концепции комплекса должно быть приоритетное направление-создание условий для организации физкультурно-массовой и спортивной работы и здорового отдыха населения в районе, где практически отсутствуют подобные сооружения, и которых не хватает в городе.

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА.

В целях ускорения освоения территории и привлечения инвесторов параллельно с проектированием проекта планировки «Треугольник» до его утверждения по предложению органов мэрии города разработаны схемы, генеральных планов микрорайонов жилой застройки территории.

В соответствии с заданиями на разработку проектов застройки микрорайонов II-1 и II-2 планировочного района «Треугольник» Центрального района г. Тольятти утвержденными 15 декабря 2004 года (задание на проектирование прилагаются) архитектурно-планировочным решением предусматривается размещение в границах этих микрорайонов высокоплотной блокированной застройки.

Согласно эскизу в границах микрорайона II-1 размещается 5 жилых комплексов (9,1011,12,13), в границах микрорайона II-2 размещается 8 жилых комплексов (1,2,3,4,5,6,7,8)

Застройку микрорайонов предусматривается осуществлять 3-5-этажными жилыми блок-секциями с мансардами: К-01.1; К-01.2; К-02А и Б; К-03.1.А и Б; К-03.2.А и Б; К-04.2; К-05, блок-секциями повышенной этажности (до 8 этажей): К-04.2.Л и К-05.Л. С частичным использованием первых этажей жилых зданий для размещения предприятий и учреждений обслуживания.

Согласно эскизу застройки в границах микрорайона II-1 размещается 90,12 тыс. м2 общей площади квартир, в границах микрорайона II-2 – 194.0 тыс. м2. Всего на территории проектируемых микрорайонов предполагается разместить порядка 284,0 тыс. м2 общей площади квартир.

Ориентировочный расчет численности населения по микрорайонам был произведен исходя из средней обеспеченности 23 м2 общей площади на жителя.

Общая численность населения составила 12,35 тыс. человек, в том числе:

- в микрорайоне II-1 – 3, 92 тыс. человек

- в микрорайоне II-2 – 8, 43 тыс. человек.

Плотность застройки составила 6140,0 кв.м/га, плотность населения 267 чел./га.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

| №№ п.п. | Наименование показателей | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га |  |
|  | в том числе территории: - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га кв.м /чел | 46,3 37,5 |
|  | Из них: многоэтажная застройка | га | 10,5 |
|  | 4-5 этажная застройка | га | 29,0 |
|  | Малоэтажная застройка | га | 6,8 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования | га |  |
|  | всего | га |  |
|  | из них | га |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования - улицы, дороги, проезды, площади - прочие территории общего пользования |  |  |
| 1,3 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,9 |
| 2 | Население | . |  |
| 2.1 | численность населения | тыс. чел | 12,35 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 267,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м общей площади квартир | 284,1 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 4,5 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство |  |  |
|  | - всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 284,1 |
|  | в том числе |  |  |
|  | - малоэтажные | тыс. кв. м общей площади квартир | 41,9 |
|  | - 4-5 этажное | тыс. кв. м общей площади квартир | 177,9 |
|  | - многоэтажное | тыс. кв. м общей площади квартир | 64,3 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  |  |
|  | всего / на 100 детей | мест | 500.0 78,0 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы Всего/ на 100 детей | мест | 1600 85,0 |
| 4.3 | Поликлиники |  | 250,0 18,15 |
|  | Всего/ 1000 чел. | Посещений в смену |  |
| 4.4 | Аптеки | объектов | 1 |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни |  | 2 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | 1235 |
| 4.7 | Предприятия питания | посадоч. мест | 100,0 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | Рабоч. мест | 25,0 |
| 4.9 | Учреждения культуры и искусства | Объект |  |
|  | - всего/1000 чел. | Объект | 1 |
| 4.10 | Физкультурно-спортивные сооружения | Объект | 2 |
| 4.11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | Объект | 1 |
| 4.12 | Кредитно-финансовые учреждения | Операц. окно | 6 |
| 4.13 | Учреждения и предприятия связи | Объект | 2 |

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Транспортная инфраструктура проектируемого жилого района «Треугольник» включает магистрали общегородского и районного значения.

Существующая транспортная сеть представлена Обводной дорогой, Хрящевским и Южным шоссе.

Обводная дорога проходит по северо-западной границе района. Это городская дорога, по которой осуществляется въезд в город основных внешних транспортных потоков, главным образом, в Автозаводской район и Северную промзону Интенсивность движения – 1500 прив. ед./час в одном направлении. В настоящее время дорога имеет 6 полос движения.

В дальнейшем по генеральному плану развития города участок Обводной дороги, примыкающий к планировочному району «Треугольник» классифицируется как магистральная улица общегородского значения. В составе проектного поперечного профиля улицы основная проезжая часть составляет 2х11,25 м с разделительной полосой 3.0 м, на отдельных участках магистрали предусматриваются местные проезды шириной 7.0 м. Ширина в красных линиях 120.0 м.

С северо-восточной стороны района проходит Хрящевское шоссе. В настоящее время это дорога загородного типа с проезжей частью 7.0 м и обочинами. По ней осуществляется выезд из города в зоны отдыха: Выселки, Санчелеево, Хрящевку, в основном из Центрального района. Интенсивность движения на дороге составляет 1100 прив. ед./час в одном направлении.

По генеральному плану города дорога становится магистралью общегородского значения. Сохраняя свою функцию по выезду в пригородную зону, она обслуживает активно осваевыемые прилегающие к ней территории. Проектный поперечный профиль имеет 6 полос движения 2х10,5 м с разделительной полосой 3,0 м местные проезды шириной 2х7.0 м. Ширина в красных линиях –101.5 м.

С южной стороны проектируемого планировочного района проходит Южное шоссе – главная транспортная коммуникация на связях Автозаводского и Центрального районов. По нему осуществляется интенсивное движение автомобильного транспорта: легкового, грузового и массового пассажирского транспорта – автобуса и троллейбуса. Интенсивность движения составляет 2400 прив.ед./час в одном направлении.

В настоящее время магистраль имеет 6 полос движения и, со стороны застройки на участке от ул. Автостроителей до ул. Тополиной, – 2х сторонний местный проезд шириной 2х7.0 м с разделительной полосой.

На перспективу Южное шоссе становится магистралью общегородского значения с непрерывным движением, что предъявляет повышенные требования к организации движения по самой магистрали и в местах пересечения ее с другими магистральными улицами. В составе проектного поперечного профиля 6 полос движения 2х11,25 м, с разделительной полосой 3.0 м. Существующий 2х сторонний местный проезд продлевается до ул. 40 лет Победы, а с северной стороны шоссе организуется односторонний местный проезд шириной 7.0 м. Ширина в красных линиях –136.0 м.

Кроме того, территорию района пересекают проектные магистрали.

В широтном направлении – магистрали на продолжении существующих улиц Коммунальной и Транспортной, это Т-4 и Т-2 соответственно. Эти магистрали классифицируются как магистрали районного значения.

Ширина проезжей части проектных улиц: Т-4 - 2х8.0 м с разделительной полосой 2.0 м в разметке, Т-2 – 14 0 м. В центральной части ул. Т-2 предусмотрен бульвар шириной 46.5 м. В красных линиях ширина этих улиц: Т-4 – 80.0 м, Т-2 – на участке от ул.Тополиной до ул.Яшина - 60.0 м , а на других участках - 100.0 м .

В меридиональном направлении - это магистрали на продолжении существующих улиц Тополиная и Яшина, Т-3 и Т-1 соответственно. По классификации это улицы районного значения. По ним осуществляются внутрирайонные связи.

Проектный поперечный профиль этих улиц составляет 2 проезда по 7.0 м с центральным бульваром шириной 42.0 м. В красных линиях эти улицы имеют ширину 80.0 м, а на участках от ул.Транспортной до Южного шоссе по 100.0 м из-за организации транспортных развязок в разных уровнях на пересечении этих улиц с Южным шоссе.

Ширина тротуаров на общегородских магистралях предусматривается –2х4.5 м, на районных – 2х3.0.м.

Параметры проектируемых улиц районного значения были назначены исходя из классификации этих магистралей и преемственности элементов поперечного профиля существующих улиц, прилегающих к планировочному району «Треугольник».

Система местных проездов вдоль магистральных улиц может быть откорректирована при проектировании жилой и общественной застройки отдельных кварталов района с учетом организации транспортного обслуживания этой застройки.

В проекте на пересечении магистральных улиц предусмотрены транспортные развязки движения в одном и разных уровнях.

По Южному шоссе с учетом обеспечения непрерывности движения намечается сооружение 4-х транспортных развязок в разных уровнях.

На пересечении Южного шоссе с Обводной дорогой предусматривается транспортная развязка в виде клеверного листа. В настоящее время имеется проектная документация на указанный транспортный узел, выполненная ООО «НОВОТЕХ» . г. Пенза.

Остальные транспортные развязки разработаны в проекте «Организация движения автотранспорта в транспортных узлах по Южному шоссе на участке от Московского проспекта до ул. Ленина в г. Тольятти», выполненном ООО НПП «Экоград» и утвержденном в 2002г.

На пересечении Южного шоссе с Хрящевским и ул. 40 лет Победы предусмотрена сложная комплексная транспортная развязка с эстакадой по основному направлению - Южному шоссе.

На пересечении Южного шоссе с ул. ул. Тополиной и Яшина запроектированы развязки петлевого типа с эстакадной по пересекающим улицам.

Транспортная развязка в разных уровнях предусмотрена также на пересечении Обводной дороги с Хрящевским шоссе. По конфигурации развязка является транспортным кольцом в уровне земли с эстакадой по Обводной дороге.

Кроме того, развязки движения в одном уровне с выделением поворотного движения и светофорным регулированием в местах пересечения транспортных потоков предусмотрены на пересечении ул. Коммунальной с Обводной дорогой и Хрящевским шоссе.

В настоящее время линии массового транспорта проходят по периметру проектируемого района. На перспективу по всем магистральным улицам района предполагается движение автобусного транспорта. Кроме того, в соответствии со схемой магистралей и транспорта, разработанной в генеральном плане г.Тольятти в дополнение к существующей линии троллейбуса по Южному шоссе предусматривается троллейбусный транспорт по магистралям Т-4 и Т-3 . Эта троллейбусная линия станет транспортной связкой (через Северный район) между существующими линиями троллейбуса Центрального и Автозаводского районов, проходящими по ул.ул. Ленина и Тополиной.

Основными пешеходными путями в планировочном районе «Треугольник» являются бульвар по Т-2 с выходами к рынку (квартал II-3), в жилой квартал (II-2), а также выходы из района на Южное шоссе по магистрали Т-3 и системе пешеходных ходов через кварталы общественной застройки.

Расположение остановочных пунктов общественного транспорта продиктовано выходами на магистрали основных пешеходных путей как из жилых кварталов, так и из кварталов общественной застройки.

Так по Южному шоссе остановки общественного пассажирского транспорта определены выходами на него бульваров Татищева и Рябинового из кварталов уже сложившейся застройки Автозаводского района, расположенных между ул.ул.Автостроителей и 40 лет Победы, а также выходом на эту магистраль комплекса «МЕТРО Кеш энд Керри», размещаемого на территории «Треугольника» в районе пересечения Хрящевского и Южного шоссе.

На магистралях Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 остановки массового транспорта привязаны к основным ходам из жилых кварталов, а также размещаются на пересечениях магистральных улиц.

Проектом предусматриваются уличные и внеуличные пешеходные переходы через магистральные улицы в местах остановок общественного транспорта и на пересечениях магистралей.

В проекте рекомендуется сооружение внеуличных переходов подземного типа как элемент использования подземного пространства с дополнительным размещением объектов общественного назначения. Внеуличные пешеходные переходы предлагаются на магистрали непрерывного движения – Южное шоссе.

Уличные переходы, в основном, размещаются на пересечениях со светофорным регулированием. На пересечении Обводной дороги и Хрящевсского шоссе пешеходное движение осуществляется по уличному переходу под эстакадой по Обводной дороге.

Размещение и вместимость автостоянок на территориях, отведенных под объекты торгового, развлекательного и культурно-бытового назначения будут определены при разработке проектов вышеперечисленных объектов.

Положение намеченных в проекте остановочных пунктов пассажирского транспорта, уличных и внеуличных переходов, а также тип внеуличного пешеходного перехода должны быть уточнены на дальнейших стадиях проектирования при разработке проектов застройки и магистральных улиц планировочного района «Треугольник».

Основные технико-экономические показатели по транспортной инфраструктуре

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 44,5 | 83,8 |
| 2. | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 7,2 | 12,7 |
|  | в том числе: - магистральные дороги регулируемого движения - магистральные улицы | км км | 3,9 3,3 | - 12,7 |
|  | из них: - повышенной категории - регулируемого движения - районного значения | км км км | - 3,3 - | 3,3 3,9 5,5 |
| 3. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 6,6 | 18,1 |
|  | в том числе: - троллейбус - автобус | км км | 3,3 3,3 | 5,4 12,7 |

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Транспортная инфраструктура проектируемого жилого района «Треугольник» включает магистрали общегородского и районного значения.

Существующая транспортная сеть представлена Обводной дорогой, Хрящевским и Южным шоссе.

Обводная дорога проходит по северо-западной границе района. Это городская дорога, по которой осуществляется въезд в город основных внешних транспортных потоков, главным образом, в Автозаводской район и Северную промзону Интенсивность движения – 1500 прив. ед./час в одном направлении. В настоящее время дорога имеет 6 полос движения.

В дальнейшем по генеральному плану развития города участок Обводной дороги, примыкающий к планировочному району «Треугольник» классифицируется как магистральная улица общегородского значения. В составе проектного поперечного профиля улицы основная проезжая часть составляет 2х11,25 м с разделительной полосой 3.0 м, на отдельных участках магистрали предусматриваются местные проезды шириной 7.0 м. Ширина в красных линиях 120.0 м.

С северо-восточной стороны района проходит Хрящевское шоссе. В настоящее время это дорога загородного типа с проезжей частью 7.0 м и обочинами. По ней осуществляется выезд из города в зоны отдыха: Выселки, Санчелеево, Хрящевку, в основном из Центрального района. Интенсивность движения на дороге составляет 1100 прив. ед./час в одном направлении.

По генеральному плану города дорога становится магистралью общегородского значения. Сохраняя свою функцию по выезду в пригородную зону, она обслуживает активно осваевыемые прилегающие к ней территории. Проектный поперечный профиль имеет 6 полос движения 2х10,5 м с разделительной полосой 3,0 м местные проезды шириной 2х7.0 м. Ширина в красных линиях –101.5 м.

С южной стороны проектируемого планировочного района проходит Южное шоссе – главная транспортная коммуникация на связях Автозаводского и Центрального районов. По нему осуществляется интенсивное движение автомобильного транспорта: легкового, грузового и массового пассажирского транспорта – автобуса и троллейбуса. Интенсивность движения составляет 2400 прив.ед./час в одном направлении.

В настоящее время магистраль имеет 6 полос движения и, со стороны застройки на участке от ул. Автостроителей до ул. Тополиной, – 2х сторонний местный проезд шириной 2х7.0 м с разделительной полосой.

На перспективу Южное шоссе становится магистралью общегородского значения с непрерывным движением, что предъявляет повышенные требования к организации движения по самой магистрали и в местах пересечения ее с другими магистральными улицами. В составе проектного поперечного профиля 6 полос движения 2х11,25 м, с разделительной полосой 3.0 м. Существующий 2х сторонний местный проезд продлевается до ул. 40 лет Победы, а с северной стороны шоссе организуется односторонний местный проезд шириной 7.0 м. Ширина в красных линиях –136.0 м.

Кроме того, территорию района пересекают проектные магистрали.

В широтном направлении – магистрали на продолжении существующих улиц Коммунальной и Транспортной, это Т-4 и Т-2 соответственно. Эти магистрали классифицируются как магистрали районного значения.

Ширина проезжей части проектных улиц: Т-4 - 2х8.0 м с разделительной полосой 2.0 м в разметке, Т-2 – 14 0 м. В центральной части ул. Т-2 предусмотрен бульвар шириной 46.5 м. В красных линиях ширина этих улиц: Т-4 – 80.0 м, Т-2 – на участке от ул.Тополиной до ул.Яшина - 60.0 м , а на других участках - 100.0 м .

В меридиональном направлении - это магистрали на продолжении существующих улиц Тополиная и Яшина, Т-3 и Т-1 соответственно. По классификации это улицы районного значения. По ним осуществляются внутрирайонные связи.

Проектный поперечный профиль этих улиц составляет 2 проезда по 7.0 м с центральным бульваром шириной 42.0 м. В красных линиях эти улицы имеют ширину 80.0 м, а на участках от ул.Транспортной до Южного шоссе по 100.0 м из-за организации транспортных развязок в разных уровнях на пересечении этих улиц с Южным шоссе.

Ширина тротуаров на общегородских магистралях предусматривается –2х4.5 м, на районных – 2х3.0.м.

Параметры проектируемых улиц районного значения были назначены исходя из классификации этих магистралей и преемственности элементов поперечного профиля существующих улиц, прилегающих к планировочному району «Треугольник».

Система местных проездов вдоль магистральных улиц может быть откорректирована при проектировании жилой и общественной застройки отдельных кварталов района с учетом организации транспортного обслуживания этой застройки.

В проекте на пересечении магистральных улиц предусмотрены транспортные развязки движения в одном и разных уровнях.

По Южному шоссе с учетом обеспечения непрерывности движения намечается сооружение 4-х транспортных развязок в разных уровнях.

На пересечении Южного шоссе с Обводной дорогой предусматривается транспортная развязка в виде клеверного листа. В настоящее время имеется проектная документация на указанный транспортный узел, выполненная ООО «НОВОТЕХ» г. Пенза.

Остальные транспортные развязки разработаны в проекте «Организация движения автотранспорта в транспортных узлах по Южному шоссе на участке от Московского проспекта до ул. Ленина в г. Тольятти», выполненном ООО НПП «Экоград» и утвержденном в 2002г.

На пересечении Южного шоссе с Хрящевским и ул. 40 лет Победы предусмотрена сложная комплексная транспортная развязка с эстакадой по основному направлению - Южному шоссе.

На пересечении Южного шоссе с ул. ул. Тополиной и Яшина запроектированы развязки петлевого типа с эстакадной по пересекающим улицам.

Транспортная развязка в разных уровнях предусмотрена также на пересечении Обводной дороги с Хрящевским шоссе. По конфигурации развязка является транспортным кольцом в уровне земли с эстакадой по Обводной дороге.

Кроме того, развязки движения в одном уровне с выделением поворотного движения и светофорным регулированием в местах пересечения транспортных потоков предусмотрены на пересечении ул. Коммунальной с Обводной дорогой и Хрящевским шоссе.

В настоящее время линии массового транспорта проходят по периметру проектируемого района. На перспективу по всем магистральным улицам района предполагается движение автобусного транспорта. Кроме того, в соответствии со схемой магистралей и транспорта, разработанной в генеральном плане г.Тольятти в дополнение к существующей линии троллейбуса по Южному шоссе предусматривается троллейбусный транспорт по магистралям Т-4 и Т-3 . Эта троллейбусная линия станет транспортной связкой (через Северный район) между существующими линиями троллейбуса Центрального и Автозаводского районов, проходящими по ул.ул. Ленина и Тополиной.

Основными пешеходными путями в планировочном районе «Треугольник» являются бульвар по Т-2 с выходами к рынку (квартал II-3), в жилой квартал (II-2), а также выходы из района на Южное шоссе по магистрали Т-3 и системе пешеходных ходов через кварталы общественной застройки.

Расположение остановочных пунктов общественного транспорта продиктовано выходами на магистрали основных пешеходных путей как из жилых кварталов, так и из кварталов общественной застройки.

Так по Южному шоссе остановки общественного пассажирского транспорта определены выходами на него бульваров Татищева и Рябинового из кварталов уже сложившейся застройки Автозаводского района, расположенных между ул.ул.Автостроителей и 40 лет Победы, а также выходом на эту магистраль комплекса «МЕТРО Кеш энд Керри», размещаемого на территории «Треугольника» в районе пересечения Хрящевского и Южного шоссе.

На магистралях Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 остановки массового транспорта привязаны к основным ходам из жилых кварталов, а также размещаются на пересечениях магистральных улиц.

Проектом предусматриваются уличные и внеуличные пешеходные переходы через магистральные улицы в местах остановок общественного транспорта и на пересечениях магистралей.

В проекте рекомендуется сооружение внеуличных переходов подземного типа как элемент использования подземного пространства с дополнительным размещением объектов общественного назначения. Внеуличные пешеходные переходы предлагаются на магистрали непрерывного движения – Южное шоссе.

Уличные переходы, в основном, размещаются на пересечениях со светофорным регулированием. На пересечении Обводной дороги и Хрящевсского шоссе пешеходное движение осуществляется по уличному переходу под эстакадой по Обводной дороге.

Размещение и вместимость автостоянок на территориях, отведенных под объекты торгового, развлекательного и культурно-бытового назначения будут определены при разработке проектов вышеперечисленных объектов.

Положение намеченных в проекте остановочных пунктов пассажирского транспорта, уличных и внеуличных переходов, а также тип внеуличного пешеходного перехода должны быть уточнены на дальнейших стадиях проектирования при разработке проектов застройки и магистральных улиц планировочного района «Треугольник».

Основные технико-экономические показатели по транспортной инфраструктуре

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 44,5 | 83,8 |
| 2. | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 7,2 | 12,7 |
|  | в том числе: - магистральные дороги регулируемого движения - магистральные улицы | км км | 3,9 3,3 | - 12,7 |
|  | из них: - повышенной категории - регулируемого движения - районного значения | км км км | - 3,3 - | 3,3 3,9 5,5 |
| 3. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 6,6 | 18,1 |
|  | в том числе: - троллейбус - автобус | км км | 3,3 3,3 | 5,4 12,7 |

Заместитель руководителя управления                                                            С.Л. Азанов