|  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к Муниципальной программе "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы" Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) |  | Описание, значение |
|  | 1. | Лавочка со спинкой МФ 1.14 Цена за 1 шт. 13 512,50 руб. | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота (мм) |  | 860 |
|  |  |  |  |  | Длина (мм) |  | 2000 |
|  |  |  |  |  | Ширина (мм) |  | 700 |
|  |  |  |  |  | Высота сиденья (мм) |  | 440 |
|  |  |  |  |  | Применяемые материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | Ножки |  | В кол-ве 2шт. должны быть выполнены из бетона марки М150-М200 с армированным каркасом, и должны иметь пластины для крепления бруса. |
|  |  |  |  |  | Брус |  | В кол-ве 8 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40х90 мм. |
|  |  |  |  |  | Материалы |  | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  | 2. | Лавочка без спинки МФ 1.15 Цена за 1 шт. 10 580,00 руб. | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота (мм) |  | 440 |
|  |  |  |  |  | Длина (мм) |  | 2000 |
|  |  |  |  |  | Ширина (мм) |  | 430 |
|  |  |  |  |  | Высота сиденья (мм) |  | 440 |
|  |  |  |  |  | Применяемые материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | Ножки |  | В кол-ве 2шт. должны быть выполнены из бетона марки М150-М200 с армированным каркасом, и должны иметь пластины для крепления бруса. |
|  |  |  |  |  | Брус |  | В кол-ве 6 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40х90 мм. |
|  |  |  |  |  | Материалы |  | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  | 3. | Лавочка со спинкой МФ 1.101 Цена за 1 шт. 11 489,65 руб. | Шт. | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота (мм) |  | 850 (± 10 мм) |
|  |  |  |  |  | Длина (мм) |  | 2100 (± 10 мм) |
|  |  |  |  |  | Ширина (мм) |  | 550 (± 10 мм) |
|  |  |  |  |  | Высота сиденья (мм) |  | 440 (± 10 мм) |
|  |  |  |  |  | Применяемые материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | Каркас |  | В кол-ве 1шт белого цвета, должен быть выполнен из металлической трубы сечением не менее 32 мм. с толщиной стенки 3,5мм. |
|  |  |  |  |  | Брус |  | В кол-ве 7 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40х90 мм, окрашенного в голубой цвет. |
|  |  |  |  |  | Материалы |  | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  | 4. | Скамейка на металлических ножках МФ 1.04 Цена за 1 шт. 6 788,45 руб. | Шт. | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота (мм) |  | 650 |
|  |  |  |  |  | Длина (мм) |  | 2000 |
|  |  |  |  |  | Ширина (мм) |  | 400 |
|  |  |  |  |  | Высота сиденья (мм) |  | 400 |
|  |  |  |  |  | Применяемые материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | Каркас |  | В кол-ве 1шт. должен быть выполнен из металлической трубы сечением не менее 32 мм с толщиной стенки 3,5мм и из металлической трубы сечением не менее 50х25 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм. По бокам металлические поручни в виде полуокружности. |
|  |  |  |  |  | Брус |  | В кол-ве 3 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40х90 мм. |
|  |  |  |  |  | Материалы |  | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  | 5. | Урна круглая деревянная на ж/б основании МФ 6.065 Цена за 1 шт. 4 004,30 руб. | Шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота от (мм) |  | 670 (± 10 мм) |
|  |  |  |  |  | Ширина (мм) |  | 430 (± 10мм) |
|  |  |  |  |  | Длина (мм) |  | 430 (± 10мм) |
|  |  |  |  |  | Применяемые материалы: |  |  |
|  |  |  |  |  | Каркас |  | Должен быть выполнен из металлической полосы толщиной не менее 4 мм, имеющий бетонное основание. |
|  |  |  |  |  | Описание |  | Каркас урны обшит брусом толщиной не менее 40 мм |
|  |  |  |  |  | Материалы |  | деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками, Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы |
|  | 6. | Урна МФ 6.07 Цена за 1 шт. 4 483,85 руб. | Шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота от (мм) |  | 630 (± 10 мм) |
|  |  |  |  |  | Ширина (мм) |  | 400 (± 10мм) |
|  |  |  |  |  | Длина (мм) |  | 400 (± 10мм) |
|  |  |  |  |  | Применяемые материалы: |  |  |
|  |  |  |  |  | Каркас |  | В кол-ве 1 шт, выполнен из металлической полосы толщиной не менее 4мм. |
|  |  |  |  |  | Брус |  | В кол-ве 16 шт, сечением не менее 25х70 мм. |
|  |  |  |  |  | Материалы |  | деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  | 7. | Урна МФ 6.08 Цена за 1 шт. 3 203,90 руб. | Шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота от (мм) |  | 600 (± 10 мм) |
|  |  |  |  |  | Ширина (мм) |  | 440 (± 10мм) |
|  |  |  |  |  | Длина (мм) |  | 440 (± 10мм) |
|  |  |  |  |  | Применяемые материалы: |  |  |
|  |  |  |  |  | Материалы |  | Формованный бетон с рельефной наружной поверхностью |

| 8. | Урна с пепельницей МФ 6.05 Цена за 1 шт. 3 202,75 руб. | Шт. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Высота от (мм) | 730 (± 10 мм) |
|  |  |  |  | Ширина (мм) | 300 (± 10мм) |
|  |  |  |  | Длина (мм) | 400 (± 10мм) |
|  |  |  |  | Применяемые материалы: |  |
|  |  |  |  | Ножка | металлическая профильная труба сечением не менее 50х25мм, и толщиной не менее 2 мм окрашенная краской |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности | Установить: - ёмкость объёмом не менее 39 л. выполнена из листовой стали толщиной не менее 1.2мм. - пепельницу несъёмную размером 300х100х60мм; Ёмкость должна быть окрашена краской и иметь радиальное вращение на ножке, для упрощения извлечения мусора |
|  |  |  |  | Материалы | Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| 9. | Светильник: ЖТУ-100 Цена Светильник с лампой – 4900 руб., Цена торшерной стойки – 7000 руб. | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Н, м (рабочая высота надземной части) | 3,5 |
|  |  |  |  | Н1, м высота подземной части | 0,8 |
|  |  |  |  | Масса, кг | 41,4 |
|  |  |  |  | Применяемые материалы: |  |
|  |  |  |  | Опора выполняется из электросварной прямошовной трубы ГОСТ 10704-91. Лакокрасочное покрытие, порошковая окраска, либо антикоррозийная защита методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-89. Способ обработки и цвет покрытия выбирается заказчиком. |  |

| Детское игровое оборудование ДИО 5.012 | Шт. | 1 | Цена | 53162,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высота (мм) | 2030(± 10мм) |
|  |  |  | Длина (мм) | 4050(± 10мм) |
|  |  |  | Ширина (мм) | 1150(± 10мм) |
|  |  |  | Высота площадки (мм) | 1200 |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее15 мм (± 2мм) все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТР 52169-2012. |
|  |  |  | Столбы | состоит из 4шт. клееного деревянного бруса, сечением не менее 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками выполненным из листовой стали толщиной не менее 4мм и трубы диаметром не менее 42мм и толщиной стенки 3.5мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм, которые бетонируются в землю. |
|  |  |  | Полы | В количестве1 шт. должен быть выполнен из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, площадью не менее 1м ², опирающейся на брус сечением не менее 40х90 мм. Вязка бруса со столбами осуществляется методом, через прямой одинарный глухой шип, крепление нигелем. |
|  |  |  | Лестница 1200 | В кол-ве 1шт. Ступеньки должны быть выполнены из ламинированной противоскользящей, фанеры толщиной не менее 18 мм и деревянного бруса сечением не менее 40х90 ммскрепленными между собой. Устанавливаться в отфрезерованный паз в перилах. Перила выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм, с декоративными накладками не менее 15 мм. Для бетонирования используются металлические закладные детали из трубы сечением 50х25х2 мм, закрепленные на перилах и окрашенные порошковой полимерной краской зеленого цвета. |
|  |  |  | Горка 1200 | В кол-ве 1шт. Каркас должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25х2мм и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине. Желоб должен быть изготовлен из единого листа не ржавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм, приваренным к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24мм и высотой не менее 120мм.Боковые ограждения ската горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24мм, высотой не менее 700мм и оборудованы поручнем ограничителем на высоте не менее 600мм. Поручень должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками из стали не менее 4 мм, под 4 мебельных болта. |
|  |  |  | Ограждение металлическое | В кол-ве 2шт. 4 шт. балясины должны быть выполнены из спаренной трубы диаметром не менее 25мм и толщиной стенки не менее 2,5 мм, торцы труб должны быть заглушены. Горизонтальные перекладины 2шт. выполнены из трубы диаметром не менее 32мм и толщиной стенки не менее 3,5мм |
|  |  |  | Кронштейны ограждения горки | В кол-ве 2шт. должен быть выполнен из металлической трубы диметром не менее 25мм и толщиной стенки 2.5мм с тремя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза и два мебельных болта. |
|  |  |  | Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  |  |  | Описание | Детское игровое оборудование состоит из башни с установленной на ней лестницей, горкой и металлическим ограждение. Все резьбовые соединения должны быть закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. |
| Детское игровое оборудование ДИО 5.031, 5.032, 5.033. 5.034 | Шт. | 1 | Цена | 28175 |
|  |  |  | Высота (мм) | 1700; 2020; 2320; 2620(± 10мм) |
|  |  |  | Длина (мм) | 2500; 3005; 3450; 4150(± 10мм) |
|  |  |  | Ширина (мм) | 650; 680; 720; 920(± 10мм) |
|  |  |  | Высота ската (мм) | 900; 1200; 1500; 1800(± 10мм) |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | Скат | В кол-ве 1шт. Каркас должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25х2мм и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине. Желоб должен быть изготовлен из единого листа не ржавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм, приваренным к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24мм и высотой не менее 120мм.Боковые ограждения ската горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24мм, высотой не менее 700мм и оборудованы поручнем ограничителем на высоте не менее 600мм. Поручень должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками из стали не менее 4 мм, под 4 мебельных болта. |
|  |  |  | Лестница | В кол-ве 1шт. каркас лестницы должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25х2мм. Иметь ступеньки и стартовую площадку из ламинированной противоскользящей фанеры толщиной не менее 18мм. |
|  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Детское игровое оборудование ДИО 2.01 | Шт. | 1 | Цена | 34212,50 |
|  |  |  | Высота (мм) | 640 (± 10мм) |
|  |  |  | Длина (мм) | 1660 (± 10мм) |
|  |  |  | Ширина (мм) | 1660 (± 10мм) |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | Пол | должен быть выполнен из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм. |
|  |  |  | Конструктивные особенности | Установить карусель, состоящую из: - металлического каркаса (трубы сечением не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 2,3мм), вращающегося на валу с 3 подшипниками. На каркасе карусели поручни в количестве не менее 6 шт. из металлической трубы сечением не менее 32мм толщиной стенки не менее 2,3мм, и центральной трубы сечением не менее 102мм и толщиной стенки не менее 5 мм. - шести сидячих мест (влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не менее 2/2 толщиной не менее 21 мм); - полы выполнены из ламинированной противоскользящей фанеры толщиной не менее 24мм Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки. , радиус не менее 20мм |
|  |  |  | Заглушки | должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
|  |  |  | Материалы | влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, окрашенный порошковой краской |
| Детское игровое оборудование ДИО 1.01 | Шт. | 1 | Цена | 17940 |
|  |  |  | Высота (мм) | 1900(± 10мм) |
|  |  |  | Длина (мм) | 1700(± 10мм) |
|  |  |  | Ширина (мм) | 1400(± 10мм) |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | Качели одноместные состоят | из:- двух боковых стоек(металлическая труба диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3,5мм в количестве 6 шт., соединенная в нижней части поперечиной из металлическая трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3,5мм). - подвеса жесткого (металлическая труба диаметром не менее 26 и 32 мм и толщиной стенки не менее 3,5мм, с металлическими подлокотниками и спинкой, с сидением из фанеры толщиной не менее 21 мм). ВНИМАНИЕ!!! Жесткий подвес не соответствуют ГОСТ Р 52167-2012 п. 5.5 Покупатель несет полную ответственность при эксплуатации данного изделия. - балки (металлическая труба диаметром не менее 42 мм, с толщиной стенки не менее 3,5 мм). Для прочного соединения стоек с балкой использовать фланец толщиной не менее 5 мм, с 4 отверстиями для крепления. Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки. |
|  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Скамейка на металлических ножках МФ 1.05 | Шт. | 10 | Цена | 3109 |
|  |  |  | Высота (мм) | 300 |
|  |  |  | Длина (мм) | 1000 |
|  |  |  | Ширина (мм) | 320 |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | Каркас | В кол-ве 2шт. должен быть выполнен из металлического уголка сечением не менее 40х40 мм и металлической трубы сечением 40х20 мм. |
|  |  |  | Брус | В кол-ве 3 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40х90 мм. |
|  |  |  | Материалы | Деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Песочница МФ 3.03 | шт. | 1 | Цена | 16790 |
|  |  |  | Высота (мм) | 1540(± 10мм) |
|  |  |  | Длина (мм) | 1750(± 10мм) |
|  |  |  | Ширина (мм) | 1800(± 10мм) |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм (± 2мм) все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
|  |  |  | Столбы | В кол-ве 6 шт. клееного деревянного бруса, сечением не менее 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками выполненным из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки 3.5 мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3 мм, которые бетонируются в землю. |
|  |  |  | Козырек цветок | В кол-ве 1 шт. Цветок крыши должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм и иметь форму ромашки. Середина цветка выполнена из фанеры толщиной не менее 24 мм |
|  |  |  | Ограждение фанерное | В кол-ве 2 шт. должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21мм. |
|  |  |  | Ограждение из бруса | В кол-ве 4 шт. должны быть из деревянных брусьев, сечением не менее 1400х140х40 мм, отшлифованы и покрашены со всех сторон. |
|  |  |  | Накладки песочницы | В кол-ве 5 шт. должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм. |
|  |  |  | Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  |  |  | Описание | Песочница представляет собой конструкцию с боковыми ограждениями из фанеры и бруса, с накрывочными фанерными досками и козырьком в виде цветка расположенным в углу. |
| Песочница МФ 3.01 | Шт. | 1 | Цена | 5221 |
|  |  |  | Высота (мм) | 320 |
|  |  |  | Длина (мм) | 1500 |
|  |  |  | Ширина (мм) | 1500 |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | Брус | В кол-ве 8шт. должны быть сечением не менее 1400х140х40 мм. Отшлифованный и покрашенный со всех сторон. |
|  |  |  | Укрывочные уголки | В кол-ве 4 шт. должны быть выполнены из фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм. |
|  |  |  | Крепежные уголки | В кол-ве 4шт. Должны быть выполнены из металла толщиной не менее 4 мм, покрашены полимерной порошковой краской. |
|  |  |  | Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  |  |  | Описание | Песочница состоит из деревянных брусьев, сечением не менее 140х40 мм, накрытыми по углам треугольными накрывочными досками из фанеры толщиной не менее 24 мм. Вся конструкция должна крепится на 4 металлические уголка (сварная конструкция), позволяющих скрепить одновременно бортовые брусья и накрывочные доски, а нижнее основание уголка должно бетонироваться. |
| Спортивное оборудование СО 1.15 | Шт. | 1 | Цена | 65045,15 |
|  |  |  | Высота (мм) по баскетбольное кольцо | 2600 (± 10мм) |
|  |  |  | Длина (мм) | 6540 (± 10мм) |
|  |  |  | Ширина (мм) | 1600 (± 10мм) |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | Конструктивные особенности | Установить две боковые стойки (из трубы диаметром не менее 48 мм и толщиной стенки не менее3.5мм) в форме буквы Л и одну центральную лестницу в форме буквы Л (из трубы диаметром не менее 42мм с толщиной стенки не менее 3.5мм). Соединить их при помощи перекладины (из металлической трубы диаметром не менее 48 мм и толщиной стенки не менее 4 мм) и фланцев с четырьмя крепёжными отверстиями. На боковых стойках расположить турник (из металлической трубы сечением не менее 32 мм) и баскетбольный щит (из фанеры толщиной не менее 24 мм) с кольцом. На соединительных перекладинах установить гимнастические кольца (из ламинированной водостойкой фанеры толщиной не менее 24мм), полипропиленовый канат толщиной не менее 30мм и подвесную лестницу, состоящую из армированного полипропиленового каната толщиной не менее 16мм, и пластиковых армированных металлической трубой ступенек в количестве 7шт. заканчивающихся пластиковыми Т-образными обхватывающими зажимами. Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки. |
|  |  |  | Щит баскетбольный с кольцом, комплект. | В кол-ве 1шт. должен быть выполнен из фанеры толщиной не менее 24мм. И металлической трубы диаметром не менее 20мм и толщиной не менее 2,35мм. |
|  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 24мм, ГОСТ р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. Канат армированный полипропиленовый. Ступеньки армированные пластиковые. |
| Спортивное оборудование СО 4.012 | Шт. | 1 | Цена | 15426 |
|  |  |  | Высота (мм) | 1500 (± 10мм) |
|  |  |  | Длина (мм) | 1220 (± 10мм) |
|  |  |  | Ширина (мм) | 225 (± 10мм) |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | Столбы | В кол-ве 4 шт. клееного деревянного бруса, сечением не менее 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками выполненным из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки 3.5мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм, которые бетонируются в землю. |
|  |  |  | Альпинистская стенка | В кол-ве 1шт. должна быть выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм. |
|  |  |  | Материалы | Клееный деревянный брус должен быть выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  |  |  | Описание | Спортивный комплекс состоит из клееных столбов и альпинистской стенки. Все резьбовые соединения должны быть закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. |
| Спортивное оборудование СО 5.03 | Шт. | 1 | Цена | 17660,60 |
|  |  |  | Высота (мм) | 3445(± 10мм) |
|  |  |  | Длина (мм) | 1100(± 10мм) |
|  |  |  | Ширина (мм) | 1200 (± 10мм) |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | Описание | Металлическая квадратную труба сечением не менее 100х100 мм с приваренными разновысокими металлическими пластинами, из листа толщиной не менее 4 мм, с противоположных сторон . Два баскетбольных кольца из металлической трубы диаметром не менее 20 мм и толщиной не менее 2,35мм. Два баскетбольных щита из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Спортивное оборудование СО 5.07 | Шт. | 1 | Цена | 7524,45 |
|  |  |  | Высота (мм) | 650 (± 10мм) |
|  |  |  | Длина (мм) | 2070 (± 10мм) |
|  |  |  | Ширина (мм) | 600 (± 10мм) |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | Каркас | В кол-ве 1 шт. выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25 мм и толщиной не менее 2мм) |
|  |  |  | Лежак | В кол-ве 1 шт, выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм . |
|  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. Все резьбовые соединения должны быть закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. |
| Спортивное оборудование СО 1.013 | Шт. | 1 | Цена | 49704,19 |
|  |  |  | Высота (мм) | 2520 (± 10мм) |
|  |  |  | Длина (мм) | 3900 (± 10мм) |
|  |  |  | Ширина (мм) | 1140 (± 10мм) |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | Столбы | В кол-ве 6 шт. клееного деревянного бруса, сечением не менее 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 57 мм (толщина стенки 3.5 мм). Усиление устойчивости конструкции комплекса должно обеспечиваться за счет крепления, перпендикулярно подпятникам, закладных элементов из профильной трубы сечением не менее 80х40 мм. Усиливающие закладные элементы крепятся к столбам на два глухаря. Подпятники должны заканчиваться монтажными круглыми фланцами, выполненными из стали толщиной не менее 3 мм. Нижняя часть подпятников и закладных элементов бетонируются в землю. |
|  |  |  | Рукоход | В кол-ве 1 шт. должен быть выполнен из совокупности металлических труб диметром не менее 32 мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза. |
|  |  |  | Перекладины | В кол-ве 7 шт. должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 32мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза. |
|  |  |  | Брусья настолбные гимнастические | В кол-ве 2шт. должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 42мм и толщиной стенки 3.5мм |
|  |  |  | Шест спираль | В кол-ве 1 шт. шест выполнен из трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3.5 мм и должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм, который бетонируются в землю. Спираль выполнена из трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3,5мм с двумя штампованными ушками выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза. |
|  |  |  | Материалы | Клееный деревянный брус должен быть выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Покрытие дворового проезда | м2 | 100 | Цена | 133 771,62 |
|  |  |  | Высота (см) | 45 |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | 1 слой | Мелкозернистый асфальтобетон I – II марок по ГОСТ 9128-76 5 см |
|  |  |  | 2 слой | Щебень M = 600 кгс/см2 10 см |
|  |  |  | 3 слой | Песок, 30 см |
| Покрытие дворового проезда | м2 | 100 | Цена | 229 371,9 |
|  |  |  | Высота (см) | 62 |
|  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  | 1 слой | Мелкозернистый асфальтобетон I – II марок по ГОСТ 9128-76 5 см |
|  |  |  | 2 слой | Крупнозернистый асфальтобетон III – IV марок по ГОСТ 9128-76 7 см |
|  |  |  | 3 слой | Щебень M = 600 кгс/см2 20 см |
|  |  |  | 4 слой | Песок, 30 см |
| Покрытие дворового проезда | м2 | 100 | Цена | 261 844,21 |
|  |  |  | Описание | Покрытие из ж/б плит |

Таблица 2

Наименование стоимости работ по благоустройству

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость, руб. без НДС | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоны обыкновенные | Кв.м. | 531,28 | ЛРСР №9 |
| 2. | Газоны рулонные | Кв.м | 897,99 | ЛРСР №8 |
| 3. | Цветники из летников | Кв.м | 1 177,15 | ЛРСР №2 |
| 4. | Цветники из многолетников | Кв.м | 4 053,60 | ЛРСР №1 |
| 5. | Кустарники в группах | 1 шт. (1м2) | 1 437,72 (5 750,88) | ЛРСР №3 |
| 6. | Хвойные породы (ель сизая) | 1 шт. | 43 655,98 | ЛРСР №4 |
| 7. | Дуб, липа, клен, каштан, плодовые деревья | 1 шт. | 35 908,31 | ЛРСР №6 |
| 8. | Осина, береза, лиственница, боярышник, рябина, черемуха | 1 шт. | 21 157,99 | ЛРСР №7 |
| 9. | Тополь, ива | 1 шт. | 23 838,4 | ЛРСР №5 |