ООО «М-Строй»

муниципальный контракт № 1161-дг/5.1 от 09.12.15

шифр 1161/4-ППТ.ПМ

Проект планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища

с разбивкой 5-ти территорий

Федоровская прибрежная зона отдыха

Том I

Проект планировки территории

Основная часть

Положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Директор ООО "М-Строй"                                                  И.П. Мерзляков

Тольятти 2017

Состав проекта планировки территории

| №№ п/п | Наименование |  |  | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Основная часть |  |  |
|  |  | текстовые материалы: |  |  |
| 1.1. | Том 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  |  |  |
| 1.2. | графические материалы: |  |  |  |
| 1.2.1. | Чертеж планировки территории |  |  | 1:2000 |
| 2. |  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 2.1. |  | текстовые материалы: |  |  |
| 2.1.1. |  | Том 2. Пояснительная записка |  |  |
| 2.2. |  | графические материалы: |  |  |
| 2.2.1. | Схема расположения элемента планировочной структуры. Фрагмент карты планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры |  |  | 1:15 000 |
| 2.2.2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства. |  |  | 1:2000 |
| 2.2.3. | Разбивочный чертеж красных линий |  |  | 1:2000 |
| 2.2.4. | Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов |  |  | 1:2000 |
| 2.2.5. | Сводный план сетей и объектов инженерно-технического обеспечения |  |  | 1:2000 |
| 2.2.6. | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории |  |  | 1:2000 |
| 2.2.7. | Схема границ городских лесов |  |  | - |
| 2.2.8. | Основные используемые поперечные профили улиц |  |  | 1:200 |
| 2.2.9. | Схема существующих берегоукреплений Жигулевского гидроузла и действующие процессы деформации берегов |  |  | - |
| 2.2.10. | Общепланировочная схема берегоукреплений |  |  | - |
| 2.2.11. | Трехмерная топографическая модель территории |  |  | - |

Содержание

1.Функционально-планировочная организация территории	6

2.Транспортная инфраструктура	8

3.Инженерно-техническое обеспечение территории	9

4.Санитарная очистка	10

5.Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории 	10

5.1.Вертикальная планировка	11

5.2.Организация отвода поверхностных стоков	11

5.3.Берегоукрепление	11

6.Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории	13

Введение

Настоящая четвертая часть проекта планировки с проектом межевания территории береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5-ти территорий» - Фёдоровская прибрежная зона отдыха (далее по тексту – «Проект планировки территории» и «Проект межевания территории») разработан на основании постановления мэрии городского округа Тольятти от 21.06.2016 г. № 1954-п/1 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5-ти территорий».

Генеральным проектировщиком по данному проекту в соответствии с муниципальным контрактом № 1161- дг5.1 от 09.12.15 г. является ООО «М-Строй», г. Тольятти.

Проект планировки территории и проект межевания территории береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища включает в себя следующие территории:

- Западная прибрежная зона отдыха: граница Восточного пляжа (Автозаводский р-н) - Муравьиные острова - яхт клуб "Химик" - территория ЗАО "Чайка";

- Центральная прибрежная зона отдыха с мкр. Портовый: Итальянский пляж - набережная Центрального р-на - яхт клуб "Дружба" - турбаза "Волна";

- Восточная прибрежная зона отдыха: береговая линия Комсомольского р-на - набережная Комсомольского р-на;

- Фёдоровская прибрежная зона отдыха: мкр. Шлюзовой - мкр. Фёдоровка.

- Прибрежная зона отдыха полуострова Копылово: п-ов Копылово.

Общая площадь в границах проектирования по Федоровской прибрежной зоне отдыха составляет 135,92 га, местоположение объекта проектирования: г.о. Тольятти, прибрежная зона мкр. Шлюзовой – мкр. Фёдоровка Комсомольского района.

Исходный год разработки Проекта планировки территории – 2015-й.

Проект планировки территории выполнен на расчетный срок - 2025 г. без выделения очередей освоения.

Подготовка Проекта планировки территории осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории;

- обеспечения выполнения положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральном плане городского округа Тольятти и реализации генерального плана;

- выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установления зон планируемого размещения объектов местного значения.

Подготовка настоящей документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных территорий.

# Функционально-планировочная организация территории

В части мероприятий по генеральному плану ГО Тольятти, выполняются следующие:

- инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

- создание единой туристско-рекреационной зоны городского округа Тольятти, с включением территорий, расположенных на берегу Куйбышевского водохранилища и п.о. Копылово.

- ремонтно-реставрационные работы 25 домов – ансамбль исторической застройки пос. Шлюзовой, являющиеся объектами культурного наследия регионального значения, создание музея под открытым небом «Маленький Петербург»

- устройство очистных сооружений для площадок, расположенных вне зоны действия централизованной системы водоотведения дождевых стоков.

В части функционального зонирования предусматривается детализация и уточнение решений по функциональному зонированию генерального плана города.

На территории Федоровской прибрежной зоны Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- берегоукрепительные работы;

- формирование пространства территории общего пользования вдоль берега судоходного канала для пешеходного и велосипедного сообщения;

- строительство автомобильного моста на полуостров Копылово.

Площади формируемых в Проекте планировки территории зон по типам представлены в таблице 1-1.

Таблица 1-1. Площади формируемых в зон по типам использования

| Наименование показателей | Единица измерения | Площади формируемых зон, га |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественно-делового значения | га | 0,30 |
| Садоводства и огородничества | га | 85,8 |
| Индивидуальная жилая застройка | га | 5,04 |
| Религиозные объекты | га | 0,13 |
| Парки и скверы | га | 3,92 |
| Объекты коммунального назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры | га | 0,72 |
| Территории общего пользования | га | 40,01 |
| Итого: | га | 135,92 |

Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории

В части установления характеристик планируемого развития территории представлены расчетные коэффициенты застройки территории и коэффициенты использования территории, представленные по планируемым зонам застройки.

Полный перечень формируемых в проекте планировки территории зон размещения объектов капитального строительства и иных объектов и параметров из застройки представлен в табл. 1-2.

Таблица 1-2. Перечень формируемых зон размещения объектов капитального строительства и иных объектов

| № зоны | Наименование | S зоны, кв. м | S общ. | Этаж-ность | S застройки | К1 | К2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лодочная станция | 4896 | 810 | 1 | 810 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС-4) | 240 | - | - | - | - | - |
| 3 | Культовое здание | 1260 | 113 | 1 | 113 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого: | 6396 |  |  |  |  |  |

Красные линии, утверждаемые в составе Проекта планировки территории отображены на схемах «Чертеж планировки территории» и «Разбивочный чертеж красных линий».

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливаются.

Знаковые и социально значимые места городского округа Тольятти в пределах Фёдоровской прибрежной зоны отдыха

В соответствии с «Положением о знаковых и социально значимых местах городского округа Тольятти», утвержденным решением думы городского округа Тольятти от 09.07.2014 г №388, в пределах рассматриваемой территории находятся следующие «знаковые и социально значимые места» (табл. 1-3):

Таблица 1-3. Перечень имеющихся в пределах Фёдоровской прибрежной зоны отдыха знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти

| № по перечню | наименование | адрес | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | Сквер ДЦ «Русич» | Территория между ул. Крылова, ул. Носова, ДЦ «Русич», ул. Носова | Территория общего пользования (зона парков, бульваров, набережных) |
| 50 | Сквер Крылова* | Территория южнее ул. Севастопольская, между домами №7 по ул. Крылова и №6 по ул. Севастопольская; между домами №№5, 6 по ул. Крылова; между домами №№7, 8, 9,10 по ул. Никонова до ул. Носова | Территория общего пользования (зона парков, бульваров, набережных) |
| 57 | Сквер «Икар»* | Территория вдоль жилого дома №22 по ул. Никонова, восточнее ул. Носова, 21 («Икар»), граничащая с набережной | Территория общего пользования |

Примечание: Сквер Крылова и Икар имеют частичное наложение на границы территории Проекта

В Проекте учтены все представленные выше знаковые и социально значимые места городского округа Тольятти, согласно Чертежу планировки территории по указанным местам запланированы следующие мероприятия (табл.1-4):

Таблица 1-4. Перечень мероприятий касательно знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти

| № по перечню | наименование | мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 49 | Сквер ДЦ «Русич» | предусмотрена реконструкция сквера (парк Железнодорожников) с благоустройством прилегающей территории, на выделенном ранее земельном участке в пределах сквера предусматривается строительство небольшого культового здания – часовни либо колокольни в качестве объекта благоустройства |
| 50 | Сквер Крылова | предусмотрена реконструкция сквера с благоустройством прилегающей территории |
| 57 | Сквер «Икар» | предусмотрено благоустройство проходящей через проектируемую территорию пешеходной дороги |

Объекты культурного наследия

На проектируемой территории Фёдоровской прибрежной зоны отдыха присутствуют объекты культурного наследия – Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой.

Проекты границ территории указанных объектов культурного наследия и проекты зон охраны объектов культурного наследия не разрабатывались, в связи с чем данные объекты культурного наследия не имеют установленных зон охраны - охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зон охраняемого природного ландшафта (согласно письму управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области от 10.08.2017 г. № 43/4531, представлено в томе 4 «ИРД»)

В Проекте планировки территории устанавливаются границы защитных зон объектов культурного наследия применительно к ансамблю исторической застройки поселка Шлюзовой в связи с его частичным вхождением в границы Проекта планировки территории. Границы защитной зоны ансамбля исторической застройки поселка Шлюзовой устанавливается на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля.

Защитные зоны объектов культурного наследия представлены на Схеме границ территорий объектов культурного наследия и чертеже планировки территории.

# Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Основной транспортной коммуникацией, связывающей рассматриваемую территорию Федоровской прибрежной зоны с прочими городскими территориями, является улица Никонова, которая переходит в улицу Ингельберга, а затем в проезд Федоровские луга. Улица Никонова является магистральной улицей районного значения.

Проектом планировки предусмотрено устройство транспортной связи с полуостровом Копылово. Мост на полуостров Копылово планируется устроить из микрорайона Федоровка, он будет соединять проезд Федоровские Луга и улицу Кооперативную с улицей Бурлацкой в непосредственной близости от парка «Копыловская коса». Данная транспортная развязка позволит сделать полуостров более доступным для личного и общественного транспорта.

Мостовой переход предусмотрен (с севера на юг) в створе безымянной балки, отделяющей мкр. Федоровка от массива «Федоровские дачи» с выходом на полуостров Копылово на ул. Бурлацкую у границы проектируемого парка «Копыловская коса». При этом по имеющимся геоморфологическим условиям со стороны мкр. Федоровка необходимо проведение ряда мероприятий по предварительной инженерной подготовке территории, включающей перевод стока балки в подземный коллектор, подсыпку территории, устройство дренажа мест установки опор перехода.

Внутренний транспорт

Внутренняя структура улично-дорожной сети застроенной части проектируемой территории в целом сохраняется без изменений. В дополнение к существующей улично-дорожной сети формируется проезд вдоль берега судоходного канала Саратовского водохранилища. Данный проезд соединяется с улицей Кооперативной и проездом Федоровские луга, а также имеет выход к проезду на полуостров Копылово. Проектируемая дорога предусматривается однополосной, ширина полосы 3,5 метра. Вдоль проезда на всем протяжении устраивается тротуар шириной 1,5 м, а также велосипедная дорожка шириной 1,5 м.

Реконструируемая сеть улиц и дорог в пределах границ проектирования будет состоять из следующих типов по классификации табл. 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85  «Автомобильные дороги»:

- улицы местного значения жилой застройке, общей протяженностью 9,16 км;

- улицы районного значения, транспортно-пешеходные, общей протяженностью 2,86 км;

Поперечные профили улиц и дорог представлены на Схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

Наименьший продольный уклон для улиц, учитывая спокойный рельеф местности, принят 1%, наибольший – 8,0%.

Автомобильные стоянки и объекты автосервиса

Хранение и стоянка индивидуального транспорта посетителей и работающих на планируемом объекте капитального строительства – лодочной станции будут осуществляться как в пределах формируемой зоны размещения объекта, так и в пределах территории общего пользования. Автостоянки, размещаемые за пределами ограждения лодочной станции необходимы для пользователей инфраструктуры, находящейся непосредственно на берегу на территории общего пользования (площадка разгрузки, слип), а также для приезжающих на пешие и велопрогулки.

Всего для обеспечения планируемых объектов капитального строительства предусматривается устройство автостоянок на 60 машиномест, из которых 40 создаются в пределах территорий общего пользования и 20 на территориях проектируемых объектов.

Общая мощность всех планируемых автостоянок составляет 262 места, из которых в пределах территорий общего пользования создаются 242 места и на территориях проектируемых объектов капитального строительства – 20 мест.

Пешеходное и велосипедное сообщения

Значительное развитие получает пешеходная и велотранспортная инфраструктура.

Велосипедные дорожки предусмотрены в соответствии с СНиП 2.07.01-89. Основное велосипедное движение формируется вдоль набережной по верхней террасе. Ширина велосипедных дорожек 3 м, число полос - две. Пропускная способность одной полосы движения - 300 велосипедов в час.

Основное пешеходное сообщение устраивается так же вдоль берега. Для формирования единого пешеходного сообщения вдоль берега проектом предусматривается устройство прогулочного пешеходного тротуара шириной 3 м.

Общая протяженность велодорог в пределах проектируемой территории составит 6,8 км, пешеходных – 13,75 км.

Водный транспорт

Проектом планировки территории предусматривается организация стационарной сезонной лодочной станции 4-й категории на 200 лодочных мест, оборудованной необходимой инфраструктурой: подъездными путями, площадкой разгрузки, эллингом для хранения и ремонта лодок с набором необходимых бытовых помещений (офис, помещения для отдыха, кафе, душ, туалет медицинское обслуживание), автостоянкой, слипом, подъемным устройством для подъема яхт и катеров, лодочной понтонной стоянкой и пр. При этом часть сооружений – площадка разгрузки, автостоянка, слип, подъемное устройство находятся непосредственно на берегу на территории общего пользования в целях обеспечения беспрепятственного пользования.

Общая площадь формируемой зоны лодочной станции составит 0,4896 га, общая площадь зданий  - 0,9 тыс. кв. м.

# Инженерно-техническое обеспечение территории

Водоотведение

Канализация поверхностного стока

В части реализации мероприятий «Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти» (2014 г.) предусматриваются следующие мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения поверхностного стока:

1. Строительство локальных очистных сооружений дождевых вод в мкр. Федоровка (F=194,43 га, Q=7774м3/сут) – строительство ОСПС-4;

3. Прокладка сетей ливневой канализации мкр. Шлюзовой (F=289,8 га) с подачей сточных вод на очистные сооружения ОСДК Комсомольского района предусматривается частично – в пределах проектируемой территории.

В Проекте запланированы сбор и очистка поверхностного стока со всей территории Фёдоровской прибрежной зоны отдыха посредством устройства закрытой системы сбора стоков, предусматриваемой в составе работ по берегоукреплению и строительства набережных. Канализационная сети мкр. Федоровка и Шлюзовой проектируются раздельно.

Канализационная сеть мкр. Федоровка проектируется в напорно-самотечном исполнении – собранный с территорий проезжих частей улиц и автостоянок сток через дождевые насосные станции по напорным коллекторам поступает на проектируемые очистные сооружения ОСПС-4 к западу от садоводства «Маяк». Для подачи стоков на канализационные очистные сооружения необходимо строительство 15 канализационных (дождевых) насосных станций.

Канализационная сеть мкр. Шлюзовой проектируется так же в напорно-самотечном исполнении – собранный с территорий проезжих частей улиц и автостоянок сток через две дождевые насосные станции по напорным коллекторам поступает на ОСДК Комсомольского района. В Проекте предусматривается, что мероприятия по устройству сети дождевой канализации являются частью будущей системы дождевой канализации всего мкр. Шлюзовой (F=289,8 га) с подачей сточных вод на очистные сооружения ОСДК Комсомольского района.

Рассматриваемая территория мкр. Федоровка обеспечит поступление ливневого стока (макс.) на проектируемые очистные сооружения в объеме 4,98 куб. м/с.

Электроснабжение

Проектом предусматривается подключение планируемых объектов капитального строительства к действующим ближайшим трансформаторным подстанциям линиями 0,4 кВ в кабельном исполнении.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения проектируемые электроприемники общественных учреждений относятся ко II категории по ПУЭ. Электрические нагрузки коммунального сектора определены по ориентировочным показателям и нуждаются в уточнении на последующих стадиях проектирования.

Общий расчет нагрузок электроснабжения всех планируемых объектов составляет 35 кВт.

# Санитарная очистка

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются территории индивидуальной жилой застройки, садоводств и дачных массивов, территории общего пользования.

Проектом планировки предусматривается планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов путём их регулярного вывоза с территорий планируемых объектов капитального строительства.

Удаление негабаритных отходов предусмотрены по мере их накопления.

# Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории

С учетом архитектурно-планировочного решения генерального плана, гидрогеологических условий предлагаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

а) вертикальная планировка территории;

б) организация отвода ливневых стоков;

в) работы по берегоукреплению;

г) благоустройство проектируемых территорий общего пользования, в том числе рекреационных зон.

# Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки разработана на материалах геодезической подосновы и генплана. На этой стадии проектирования определяют необходимые, наиболее целесообразные решения по общему высотному расположению всех элементов территории, по организации поверхностного стока и по прокладке улиц и дорог.

Средствами вертикальной планировки обеспечивается сбор поверхностного стока по линии устраиваемого сплошного берегоукрепления мкр. Федоровка. Так же предусмотрена организация отвода поверхностных вод в протоке Машкино в лотке по руслу реки и до проезда Федоровские луга.

# Организация отвода поверхностных стоков

В Проекте запланированы сбор и очистка поверхностного стока со всей территории Фёдоровской прибрежной зоны отдыха посредством устройства закрытой системы сбора стоков, предусматриваемой в составе работ по берегоукреплению и строительства набережных. Канализационная сети мкр. Федоровка и Шлюзовой проектируются раздельно.

Канализационная сеть мкр. Федоровка проектируется в напорно-самотечном исполнении – собранный с территорий проезжих частей улиц и автостоянок сток через дождевые насосные станции по напорным коллекторам поступает на проектируемые очистные сооружения ОСПС-4 к западу от садоводства «Маяк». Для подачи стоков на канализационные очистные сооружения необходимо строительство 15 канализационных (дождевых) насосных станций.

Канализационная сеть мкр. Шлюзовой проектируется так же в напорно-самотечном исполнении – собранный с территорий проезжих частей улиц и автостоянок сток через две дождевые насосные станции по напорным коллекторам поступает на ОСДК Комсомольского района. В Проекте предусматривается, что мероприятия по устройству сети дождевой канализации являются частью будущей системы дождевой канализации всего мкр. Шлюзовой (F=289,8 га) с подачей сточных вод на очистные сооружения ОСДК Комсомольского района.

# Берегоукрепление

Предлагаемые в Проекте берегозащитные сооружения наиболее вписываются в береговые ландшафты, а их архитектурное оформление должно способствовать эстетическому восприятию. Подобный эффект во многом достигается использованием новых конструкций, строительных материалов и покрытий.

Исходя из анализа рассматриваемой территории необходимо проведение инженерной защиты значительной части побережья Саратовского водохранилища, включающем следующие виды сооружений и мероприятий:

Вид сооружения и мероприятия:

I. Волнозащитные:

а) откосные (основная часть) – покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем (устраиваются на водохранилищах при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5-0,6 м);

б) вдольбереговые (на отрезках набережных) – шпунтовые стенки металлические;

II. Специальные:

Склоноукрепляющие: искусственное закрепление грунта откосов.

Берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения проектируются с учетом возможности их использования в хозяйственных и социальных целях (в качестве причальных, транспортных и других инженерных сооружений, для массового отдыха населения и спортивно-оздоровительных мероприятий).

Так, для проектируемой зоны 4 «Фёдоровская прибрежная зона отдыха» предусмотрено устройство:

- двух отрезков прогулочной набережной путем устройства вертикальной стальной шпунтовой стенки;

- вертикальной стальной шпунтовой стенки на участках прибрежных объектов отдыха, яхт-клубов и лодочных станций;

- наклонных каменных стенок (экранов) габионной конструкции в качестве основного укрепления береговой полосы;

- наклонных бетонных стенок (экранов) сборной конструкции для использования в качестве слипов.

# Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2015 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 135,92 | 135,92 |
|  | в том числе территории: | - - |  |  |
|  | Зона индивидуальной жилой застройки | - - | 4,92 | 5,04 |
|  | Зона объектов общественно-делового значения | - - | 0,37 | 0,3 |
|  | Зона объектов коммунально-складского назначения, в том числе объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | - - | 0,27 | 0,72 |
|  | Зона парков и скверов | - - | 2,78 | 3,92 |
|  | Зона садоводства и огородничества |  | 79,51 | 85,8 |
|  | Зона городских лесов (стоящих на кад. учете) | - - | 0 (0) | 0 |
|  | Территория общего пользования | - - | - | 40,01 |
|  | Неиспользуемые территории | - - | 36,8 | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | - - | - | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки (проект.): |  | - | - |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки |  | - | - |
| 1.6 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности |  | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | 0,28 | 40,04 |
|  | - земли частной собственности | - - | 24,22 |  |
|  | - нераспределенный земельный фонд | - - | 111,42 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,114 | 0,114 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | 0,93 | 0,93 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади | 10 | 10 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 | 2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 10 | 10 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | - - | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство |  | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего | мест | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего | - - | - | - |
| 4.3 | Поликлиники - всего. | посещений в смену | - | - |
| 4.5 | Аптеки | объект | - | - |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | тыс. м2 | - | - |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | посад. место | - | - |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | - |
| 4.9 | Учреждения культуры и искусства | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Спортивные площадки | га | - | - |
| 4.11 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | объект | - | - |
| 4.12 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | объект | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети - всего | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | улицы городского значения | - - | - | - |
|  | улицы районного значения | - - | 2,27 | 2,86 |
|  | улицы местного значения | - - | 3,94 | 9,16 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | 0,59 |
| 5.3 | Стоянки для хранения легковых автомобилей на территории общего пользования |  | 0 | 242 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3 / сут | - | - |
| 6.2 | Водоотведение (хозбыт) | - - | - | - |
|  | Водоотведение (поверхностный сток) | м3 / с | - | 4,98 |
| 6.3 | Электропотребление (проект.) | кВт | - | 35 |
| 6.4 | Расход газа | м3 / час | - | - |
| 6.5 | Теплоснабжение | Гкал/час | - | - |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3 /год | - | - |
|  | в том числе утилизируемых | - - |  |  |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | 2,4 |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | тел. номера | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2 | Озеленение территорий общего пользования | га | - | - |