СОДЕРЖАНИЕ.

| Наименование | страницы |
| --- | --- |
| Текстовая часть |  |
| 1.Характеристика земельного участка | 3 |
| 2. Обоснование границ санитарно-защитных зон | 3 |
| 3. Обоснование планировочной организации земельного участка | 4 |
| 4.Благоустройство территории | 4 |
| 5. Детские дошкольные и школьные учреждения | 5 |
| 6.Технико-экономические показатели | 6 |
| 7.Нормативная документация | 7 |
| Графическая часть |  |
| 1. Схема генерального плана | 8 |
| 2. План первого этажа 1 очереди строительства | 9 |
| 3. План типового этажа 1 очереди строительства | 10 |
| 4. Визуализация объекта (северо-запад) | 11 |
| 5. Визуализация объекта (юго-восток) | 12 |

Проектная документация разработана в соответствии с

-заданием на проектирование,

-градостроительным регламентом,

-документами об использовании земельного участка для строительства, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий с соблюдением технических условий и соответствует требованиям технических регламентов.

ГИП                                                         Васильева И. В.

Общая часть.

Концепция застройки территории многоквартирными жилыми зданиями базируется на основании проекта планировки территории, утвержденного постановлением Мэрии Городского округа Тольятти и расположена западнее Московского проспекта  в Автозаводском районе г. Тольятти.

Состоит из двух смежных участков с кадастровыми номерами 63:09:0103035:1254 и  63 :09:0103035:1256 соответственно.

1. Характеристика земельного участка.

Территория, отведенная под строительство жилого комплекса расположена           западнее Московского проспекта Автозаводского района г. Тольятти.

С севера граничит с территорией свободной от застройки, которая прилегает к ул. Свердлова, с востока и юга – территория, свободная от застройки.

Относится к II В климатическому району и к III дорожно-климатической зоне.

Расчетная зимняя температура воздуха -30◦ С, абсолютный минимум -45◦ С.

Среднегодовое количество атмосферных осадков в пределах 327 мм до 565мм.

Преобладающие  ветры - юго-западного и южного направления.

Средняя скорость ветра колеблется от 4,0 м/сек (апрель) до 7,0 м/сек (октябрь). Максимальная скорость ветра 20-24 м/сек (4-5 раз за сезон).

Расчетная глубина промерзания грунтов - 1,6м, максимальная глубина промерзания-1,9м.
        На территории площадки деревья и постройки отсутствуют.

Рельеф - умеренный.

2. Обоснование границ санитарно-защитной зоны.

Не требуется.

3. Обоснование планировочной организации земельного участка.

Участок отнесен к зоне Ж-4 -  зона многоэтажной жилой застройки.  Состоит из двух смежных участков с кадастровыми номерами 63:09:0103035:1254 и  63 :09:0103035:1256 соответственно. (Приложение №1 к правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти).

На участке планируется разместить жилой комплекс этажностью от 5 до 8

этажей. Общая площадь объектов капитального строительства  не превышает

максимально допустимую площадь для этой территории.

Максимальный коэффициент застройки данной зоны составляет 1,5.

Предусмотрено обеспечение жилого комплекса машино-местами, на открытых стоянках в границах земельного участка

4. Благоустройство территории.

Основной идеей при создании проекта комплекса является создание  закрытой территории от посторонних лиц, комфортное дворовое  пространство  для детей и  взрослых, с зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами.

Дороги и парковки вынесены за пределы жилого комплекса. Внутри организованы пешеходные тротуары и дороги с  возможностью  проезда специализированной техники (пожарные машины, скорая помощь и  т.д.).

Комплекс состоит из нескольких групп жилых домов, со своей внутридворовой площадкой  каждая, объединенных общим бульваром.

Дома разной этажности: 5-ти этажные жилые дома (4 жилых этажа, 1- тех-

нический этаж), 8-ми этажные жилые дома, спроектированные из ж/б панелей с высотой  этажа – 3,0м.

Фасады каждой жилой группы решены в своей цветовой гамме, но в общей стилистике комплекса. При отделке фасадов используются: декоративная штукатурка, клинкерная плитка, композитные материалы природных цветов.

Проектом предусматриваются условия удобного передвижения маломобильных групп населения по территории согласно требованиям градостроительных норм. Все места пересечения пешеходных дорожек выполнены в одном уровне. В местах пересечения путей движения ММГ с проезжей частью улиц и

дорог высота бортовых камней не превышает 1,5 см, ширина дорожек при одностороннем движении ММГ на колясках не менее 1,5м на парковках предусмотрена дорожная  разметка на  поверхности покрытия.

Проектом предусмотрены площадки:

-для детей,

-спортивные площадки,

-для отдыха взрослых,

-для  мусорных контейнеров.

5. Детские дошкольные и школьные учреждения.

На основании данных отдела  государственной     статистики г.о. Тольятти   общее количество детей дошкольного возраста       в Автозаводском районе составляет 50 человек на 1 тыс. жителей.

В результате  расчета  требуемое количество мест – 60 (при уровне обеспе-

ченности детей  дошкольными учреждениями в 70%).

В одной из секций комплекса, на первом этаже, встроен детский сад на 3

группы, по 20 человек с игровой площадкой на улице рядом с домом площадью

200 м2.

Здание имеет отдельный вход в хозяйственную зону. Контейнер для мусора

размещается на площадке для контейнеров жилого дома.

По данным отдела государственной статистики г.о. Тольятти  по    Автоза-

водскому району количество детей, обучающихся в общеобразовательных

школах,  составляет 165 учащихся на 1 тысячу жителей.

По расчету требуемое число мест – на  240 учащихся. Проектом планировки

территории,  западнее проектируемого комплекса, предусматривается    разме-

щение  школьного городка, состоящего из нескольких общеобразовательных

школ.

Также в пределах улицы Свердлова и Ленинского проспекта, напротив квартала застройки в радиусе доступности 500 м располагаются  МБУ «Школа №40» и МБУ «Школа №28», что соответствует требованиям  Роспотребнадзора  с 01.01.2021года.

6.Технико-экономические показатели

Общая площадь участков  - 59 428 м2;

Общая площадь зданий -76 000 м2(нормируемая  площадь-95 084 м2 с коэф.1,5);

Общая жилая площадь  - 57 000м2;

Общая площадь застройки-16 110 м2 (нормируемая площадь-29 714м2с коэф. 0.5);

Этажность - 5-8 этажей;

Количество квартир - 860 шт., в том числе:

-студии – 50,

-1 комнатные – 300,

-2-х  комнатные – 360,

-3-х комнатные – 150.
 Ориентировочные площади:

- студии,     29-35 м2 (10%),

1 комнатные 35-50 м2 (30%),

2-х комнатные 55-65 м2 (40%)

3-х комнатные 75-90 м2 (20%)

7.Объемно-планировочные решения

разработаны на основании следующей  нормативной документации:

-СП 112.13330.2012. «Пожарная  безопастность зданий и сооружений»;

-СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

-ГОСТ  30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

-СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;

-СанПиН 2.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;

-Ф3 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»;

-СП 59 13330 2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных

групп населения»;

-Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (в редакции от

13.04.2010г. «Положение о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию»);

-ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;

-СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные;

-СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные.